传输协议如下：

	字节号
	字节内容（或说明）
	备注
	

	0
	0x7F
	数据头标识
	

	1
	0x7F
	
	

	2~3
	数据总长度
	uint16，该集合的数据长度
	

	4-5
	测量盲区
	uint16，参照WF命令，单位：dm
	测量盲区为水层起始点，例如盲区为1m,则协议读取后为设备水下1m处绝对流速

	6
	DVL有效
	uint8，0x00 无效;0x01 有效
	

	7
	自检噪声
	uint8，0x00 异常;0x01 正常
	噪声过大为异常

	8
	温度状态
	uint8，0x00 异常;0x01 正常
	温度过高、过低为异常

	9
	压力状态
	uint8，0x00 异常;0x01 正常
	压力过小、过大为异常

	10-11
	第1层水流绝对速度
	uint16，单位mm/s
	

	12-13
	第1层水流绝对流向
	北偏东角度，Int16，单位：0.01度
	

	14-15
	底跟踪速度模值
	uint16，单位mm/s
	

	16-17
	换能器入水深度（压力传感器数据）
	uint16，单位dm
	设备距离水面深度信息

	18-19
	底跟踪深度
	uint16，单位dm
	设备距离海底深度信息

	20
	
	0X0D
	

	21
	
	0X0A
	


