一、系统概述

本系统为 40 米级海上应急观测艇信息化、执法设备配套部分技术协议，详细说明信息化相关的业务管理平台，船岸一体互联互通的软、硬件方面的整体解决方案及部分执法设备配套情况。

二、系统要求

本指挥艇信息化系统主要包括:信息采集功能、信息显示功能及决策指挥功能，可满足指挥和航行需求，方便实现船舶现场与岸基指挥中心的信息共享，能与其他船舶及上级指挥平台对接本船需依托珠江口现有的运营商网络(近岸、万山岛周边均已有公网覆善)，具备将无人子船、无人机、本船的监测数据传输到岸基指控中心能力，以便指示中心全面掌握现场的情况和高效指挥。

三、船联网数据分享平台

3.1、数据同步系统软件

船岸数据同步软件含数据库、数据策略同步，具备以下功能：

3.1.1.将船端的数据，如船舶监控、视频图像及录音录像、子船及母船监测数据等，岸端直接调用。航行状态、机舱监测数据，子船及母船监测数据（需能完整回传到母船上），实时同步至岸端，以确保其质量和可用性。

3.1.2.船端将数据转发至岸端服务器（云端）岸端可通过授权账号多地点直接访问云端服务器进行业务操作。系统能实时接收船端的动态和增量数据，如机舱运行状态、航行姿态等，并运用数据挖掘与智能分析技术对这些数据进行深度解读，为管理者提供精准决策依据。此外，系统还具备与其他相关系统的集成能力，以获取更全面的信息支持。

采取以下策略：

一是增量数据同步策略：运用增量数据同步机制，仅同步自上次操作之后发生变更的数据，大幅缩减数据传输量，进而提升同步效率。

二是实时数据同步策略：对于船舶实时位置、机舱数据、通导数据及安全状态、子船无人机采集信息等关键业务数据，需要实现实时数据同步。考虑到网络带宽的限制，我们将采用分时数据汇总的方式，将数据打包后同步至岸基平台进行处理。在技术实现上，我们可以利用消息队列（例如Kafka、RabbitMQ 等）来即时捕捉船舶系统的数据变动，并立即将这些数据推送到岸端系统。

3.2、统一门户系统软件

统一门户系统软件含用户管理、角色管理、菜单管理、系统日志功能。为用户提供了一个统一的访问入口，使得用户能够方便地访问和使用系统中的各个功能模块。

用户管理功能：允许管理员创建、修改和删除用户账户，确保只有授权用户能够访问系统。

角色管理功能：则用于定义不同的用户角色，并为每个角色分配相应的权限，以实现权限的精细化管理。

菜单管理功能：允许管理员根据实际需求调整系统菜单，以提高用户体验。

系统日志功能：用于记录用户的操作日志和系统运行状态，便于管理员进行问题追踪和系统维护。

3.3、综合指挥系统软件

船舶综合指挥软件包含电子海图、态势监管、任务管理、执法辅助功能、无人机无人艇监测信息传送功能。

电子海图：作为综合指挥系统的数据展示底层，该软件能够实时显示船舶的位置、航向、速度等关键信息，并通过电子海图提供直观的航行指导。

态势监管：能够实时监控船舶周边的海况、天气以及其他船舶的动态，确保航行安全。

任务管理：允许船员或管理人员设定航行任务，并实时跟踪任务的执行情况。

执法辅助：提供必要的执法信息和工具，以提高执法效率。

此外，该软件还支持无人机和无人艇的监测信息传送，实现多种监控手段的整合，进一步提升船舶的综合指挥能力。

3.4、态势监管

航行动态主要通过采集船上的导航设备信息，如DGPS/北斗、计程仪信号、测深仪、自动舵、AIS、风速风向仪等船舶姿态信息，并以电子海图等为背景，直观显示船舶的航行态势。实现船舶实时船位监控，以图形化方式在电子海图上显示实时位置，需要时可以显示船舶航行轨迹矢量线。当点击图上的船舶图标时，可以对船舶信息进行快速查看。主要包括（静态、动态、航次）：船舶名

称，船籍国、船舶呼号，MMSI 号码，IMO 编号，目的地，时间，经度，纬度，航向，航速等。系统可对接船舶导航系统，将采集到的数据用于船舶动态展示。

支持航行轨迹回放。根据历史定位信息对某一时段船舶航行轨迹进行回放。

3.5、任务管理

船员可以根据航行的需求，在系统中创建新的航行任务，包括设定任务的起始点、途经点、终点以及预计完成时间等关键信息。系统会根据设定的任务，自动生成航行计划，并提供给船员参考。同时，在任务执行过程中，系统能够实时显示任务的进度，包括当前位置、已航行距离、剩余距离以及预计到达时间等，帮助船员或管理人员全面了解任务的执行情况，以便及时调整航行计划或应对突发情况。

3.6、执法辅助

执法辅助主要是将船载视频监控信号，及光电跟踪、无人机、无人船回传的执法视频信号回传并呈现、存储。

本系统可对视频监控及光电跟踪的云台进行控制，并在授权许可的条件下进行相关执法操作，对于无人机、无人船只能回传视频信号，并不具备操作功能和权限。

四、系统建设

4.1.船岸平台建设

| 系统 | 模块 | 页面 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岸端管理系统 | 登录 | 岸端登录页 | 用户输入账号密码，验证通过后登录岸端管理系统 |
|  | 态势监管 | 岸端驾驶舱 | 以电子海图为背景，将后台录入的所有船舶数据以及AIS采集到的其他船舶定位数据展示在电子海图上。可点击查看单艘船舶的具体数据：船舶名称、船籍、呼号、MIO、MMSI、目的地、经纬度、航向、航速、更新时间等。支持查看船舶历史航行轨迹回放。可查看船舶当前经纬度地区的风速风向、水深等信息。以上数据均由船端服务器进行实时数据同步至岸端。 |
|  | 任务管理 | 列表页 | 所有船舶的航行任务的列表展示，增删改查操作和导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 新增/修改页 | 所有船舶的航行任务的新增/修改，新增/修改提示。可设定起始点、途径点、终点，自动生成所需航行里程，根据船舶当前航行速度，算出预计完成时间。 |
|  |  | 详情页 | 所有船舶的航行任务的数据查看及对应数据的系统日志（修改记录）的查看 |
|  | 执法辅助 | 列表页 | 将所有船舶上的所有监控视频及无人机、无人船的执法视频信号（需能回传到母船上）回传至平台，并进行列表展示，可点击单独查看某一监控的实时视频或回放视频。以上实时视频数据均由船端服务器进行实时数据同步至岸端平台。 |
|  |  | 详情页 | 某一监控视频的实时播放或回放查看 |
|  | 数据统计 | 航行统计 | 按自定义时间统计的所有船舶航行数据，包括航行里程数，船舶平均航速等统计并导出，查询、导出提示 |
|  |  | 子母船及载荷数据统计 | 子母船及载荷数据的收集统计及展示。 |
|  | 系统管理-用户管理 | 用户管理列表页 | 系统用户列表展示，增删改查操作、导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 用户管理新增/修改页 | 用户资料的新增/修改，绑定角色权限，新增/修改提示，用户账号/密码长度、类型验证功能 |
|  |  | 用户管理详情页 | 用户的基础资料、系统日志的查看 |
|  | 系统管理-角色权限/菜单管理 | 角色权限列表页 | 不同角色所使用权限的列表展示，增删改查操作、导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 角色权限新增/修改页 | 角色权限的新增/修改，可设定岸端与船端不同角色权限的设置，不同角色展示不同的菜单及功能/数据权限。新增/修改提示 |
|  |  | 角色权限详情页 | 角色的基础资料、权限信息、系统日志的查看 |
|  | 系统管理-部门管理 | 部门管理列表页 | 用户所属部门的列表展示，增删改查操作、导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 部门管理新增/修改页 | 部门资料的新增/修改，新增/修改提示 |
|  |  | 部门管理详情页 | 部门的基础资料、系统日志查看 |
|  | 系统管理-职位管理 | 职位管理列表页 | 后台用户职位的列表展示，增删改查操作、导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 职位管理新增/修改页 | 职位资料的新增/修改，新增/修改提示 |
|  |  | 职位管理详情页 | 职位的基础资料、系统日志查看 |
|  | 系统管理-字典管理 | 字典管理列表页 | 各种可维护字段的增删改查操作、导入导出功能，删除/查询/导入/导出提示 |
|  |  | 字典管理新增/修改页 | 各种可维护字段的新增/修改，新增/修改提示 |
|  |  | 字典管理详情页 | 各种可维护字段的基础资料、系统日志查看 |
|  | 系统管理-系统日志 | 系统日志列表页 | 用户所有操作日志（增删改查）的列表展示，查看、查询操作、导出功能，查询/导出提示 |
|  |  | 系统日志详情页 | 用户操作日志的基础资料查看 |
|  | 系统管理-修改密码 | 修改密码 | 用户可自行修改密码，密码验证功能，修改密码成功/失败提示 |
| 船端管理系统 | 登录 | 船端登录页 | 用户输入岸端提供的账号密码，验证通过后登录船端管理系统 |
|  | 态势监管 | 船端驾驶舱 | 以电子海图为背景，将本船舶数据以及AIS采集到的其他船舶定位数据展示在电子海图上。可点击查看单艘船舶的具体数据：船舶名称、船籍、呼号、MIO、MMSI、目的地、经纬度、航向、航速、更新时间等。支持查看船舶历史航行轨迹回放。可查看船舶当前经纬度地区的风速风向、水深等信息。当船端服务器联网时则实时同步至岸端服务器。 |
|  | 任务管理 | 列表页 | 本船舶航行任务的列表展示，查看操作和导出功能，查询/导出提示 |
|  |  | 详情页 | 本船舶航行任务的数据查看及对应数据的系统日志（修改记录）的查看 |
|  | 执法辅助 | 列表页 | 将本船舶上的所有监控视频及无人机、无人船的执法视频信号（需能回传到母船上），进行列表展示，可点击单独查看某一监控的实时视频或回放视频。 |
|  |  | 详情页 | 某一监控视频的实时播放或回放查看 |
|  | 数据统计 | 航行统计 | 按自定义时间统计的本船舶航行数据，包括航行里程数，船舶平均航速等统计并导出，查询、导出提示 |
|  |  | 子母船及载荷数据统计 | 子母船及载荷数据的收集统计及展示。 |
|  | 系统管理-修改密码 | 修改密码 | 用户可自行修改密码，密码验证功能，修改密码成功/失败提示 |

4.2、船端软硬件建设

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集、处理、转发 | 1 | 套 |  |